Қазақстан Республикасы

Энергетика министрінің

2016 жылғы «    »

№ ____ бұйрығына

қосымша

Мұнай операцияларын жүргізген кезде ілеспе және (немесе) табиғи

газды жағудың нормативтері мен көлемдерін есептеу

әдістемесі

1. Жалпы ережелер

1. Осы Әдістеме «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 24 маусымдағы Заңының (бұдан әрі - Заң) 18-бабының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді және мұнай операцияларын жүргізген кезде:

- ұңғыма объектілерін сынау кезінде;

- кен орнын сынамалық пайдалану кезінде;

- газды технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын жағу кезінде.

2. Осы Әдістеменің мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

- газ жағу нормативтері - өндірілетін газ көлемі мен газ факторын ескере отырып, осы Әдістемеде белгіленген формулалар негізінде есептеу жолымен анықталатын өлшем;

- кен орнын сынамалы пайдалану - өнеркәсіптік игерудің технологиялық схемасы мен жобасын жасау үшін қабаттардың және кен шоғырларының геологиялық-кәсіпшілік сипаттамалары туралы қолда бар ақпаратты нақтылау мен қосымша ақпарат алу, ұңғымаларды кешенді геологиялық-геофизикалық және гидродинамикалық зерттеу мақсатында көмірсутек шикізатының кен орындарында жүргізілетін операциялар. Сынамалы пайдалану барлау ұңғымаларын уақытша пайдалануды көздейді.

3. Жер қойнауын пайдаланушы газды өндіру және жағу көлемдерін анықтауда газ көлемін өлшеу үшін есептеу жүйесінде бақылау-өлшеу аспаптарын жобалау құжаттамасына және қолданылатын технологияға сәйкес қолданады:

- мұнай және газ өндіру, тасымалдау, дайындау және қайта өңдеу үшін қондырғылардың (жүйелердің) кіріс және шығысында;

- газ турбиналы қондырғының, пештердің, қазандықтардың, газ поршенді қондырғының, суды пластқа қайта айдау компрессорлары және газды пайдаланатын басқа да жабдықтардың кірісінде;

- газ көлемін есепке алу тораптарында;

- шырақ қондырғылар кіре берісінде.

4. Осы Әдістемеде анықталған жағылатын газдың есептелген нормативтері мен көлемдері газды есептеу аспаптарының деректерімен расталады.

5. Газ жағудың іс жүзіндегі көлемдері осы Әдістемеге сәйкес есептелген көлемдерден аспау керек.

6. Өндірілген газдың жалпы көлемі (VI) келесі формула бойынша есептеледі:

VI = Qм × Гф

мұндағы:

VI - өндірілген газ көлемі, м3;

Qм - мұнайды жылдық, айлық немесе тәуліктік өндіру тоннамен;

Гф - газ факторы (алынған газ көлемінің м3/м3,м3/т-да шығарылған мұнайдың көлеміне қатынасы).

7. Өндірілген газдың жалпы көлемі жағылатын газдың және (немесе) өзіндік өндірістік қажеттіліктерге пайдаланылған газдың шекті жол берілетін көлемдерін белгілеу мақсатында анықталады және:

- жер қойнауын пайдаланушы кейіннен мәлімделген көлемдерді мұнай және газ саласындағы уәкілетті орган ведомствосының тексеруімен өздігімен бақылау-өлшеу аспаптары арқылы газ көлемдерін өлшеуге есеп жүргізу жүйесін пайдалана отырып, есептеу жолымен;

- мұнай және газ саласындағы уәкілетті орган - есептеу жолымен жүзеге асырады.

8. Жағылатын газдың есептік көлемі (VII) өндірілген ілеспе газдың жалпы көлемі мен кәдеге жаратылатын оның ішінде қайта өңделетін газ көлемі арасындағы айырма ретінде мынадай формуламен анықталады:

VII = VI - (V1 + V2 + V3 + V4 + V5),

мұндағы:

VII - жағылатын газдың есептік көлемі;

VI - осы Әдістеменің 6-тармағына сәйкес есептелген өндірілген газ көлемі;

V1 - технологиялық өз қажеттіліктеріне пайдаланатын газ көлемі (сағалық жылытқыштарда, жылыту пештерінде, қазандық және өзге газды пайланатын қондырғыларда пайдаланылатын газ көлемі). Технологиялық өз қажеттіліктеріне пайдаланылатын есептелген газ көлемі қондырғының техникалық сипаттамасына және оны пайдалану ұзақтығына сүйене отырып анықталады;

V2 - технологиялық шығындағы (газ жинау, дайындау және тасымалдау технологиялық үдерістері кезіндегі шығын) газ көлемі қолданылатын қондырғының техникалық сипаттамаларымен және жобалық шешімдермен анықталады;

V3 - электр энергиясын шығару үшін пайдаланылатын газ көлемі қолданылатын қондырғының паспорттық деректеріне сәйкес электр энергия бірлігіне шығарылған электр энергия мөлшерінен және меншікті газ шығынына сүйене отырып анықталады;

V4 - қабатқа қайта айдау көлемі, қондырғының техникалық сипаттамаларын және қондырғының іске асырылуы жалғасуын ескере отырып анықталады;

V5 - тауарлық және сұйытылған газ өндіру үшін немесе зауытта газ өңдеу қондырғысында өңдеу көлемін өткізілген тауарлық газ көлемін және өңдеу кезіндегі шығын, магистральдық газ құбырына дейін тасымалдаумен анықталады.

2. Ұңғымалар объектілерін сынау кезінде жағу нормативтерін есептеу

9. Ұңғымаларды сынау кезінде жану нормативтерін (VIII) есептеу мына формула бойынша анықталады:

VIII= Q ұңғ.сын

мұндағы:

VIII - ұңғыма объектілерін сынау кезінде газ жағу көлемі, м3;

Q ұңғ.сын - ұңғымаларды сынау кезіндегі жағу көлемі, м3;

Q ұңғ.сын= Д × Гф × К,

мұндағы:

Д - ұңғымалардың орташа күтілетін дебиті, т/тәул. (ұңғыманың дебиті - бір тәулік ішінде өндірілген мұнай көлемі, т/тәул.);

Гф - газ факторы, м3/т (алынған газ көлемінің өндірілген мұнай мөлшеріне қатынасы, мм3/м3,м3/т.);

К - сынау күндерінің саны.

Жалпы ұңғыма объектілерін сынау кезінде газ жағу көлемі - VIII ұңғыма объектілерін сынау кезінде газды жағу есептік нормативтік көлемінен - Q ұңғ.сын аспайды.

3. Кен орынын сынамалық пайдалану кезеңінде жағу нормативтерін есептеу

10. Кен орынын сынамалық пайдалану кезінде газ жағу нормативтерін (VIV)  есептеу жағылатын газ көлемінің сомасынан әрбір қолданылатын ұңғыма үшін келесі формула арқылы жүргізіледі:

VIV = Qсын.пайдалану

мұндағы:

VIV - сынамалық пайдалану кезінде газ жағу көлемі, м3;

Qсын.пайдалану - сынамалық пайдалану кезінде газ жағудың жалпы көлемі, м3.

Qсын.пайдалану = QI + Q2 + Q3 + ......Qn,

мұндағы:

Q 1,2,3...n - сынамалық пайдаланылатын ұңғымалар.

Әрбір ұңғыма бойынша жағу көлемі мына формула бойынша есептеледі:

Q 1,2,3...n= Д × Гф × Т,

мұндағы:

Q 1,2,3...n - бір ұңғыманың сынамалық пайдалану кезінде газды жағу көлемі, м3;

Д - ұңғымалардың орташа күтілетін дебиті, т/тәул. (ұңғыманың дебиті - бір тәулік ішінде өндірілген мұнай көлемі, т/тәул.);

Гф - газ факторы, м3/т (алынған газ көлемінің өндірілген мұнай мөлшеріне қатынасы, м3/м3,м3/т.);

Т - сынамалық пайдалану кезеңі (күн саны).

Жалпы сынамалық пайдалану кезінде газ жағу көлемі - VIV сынамалық пайдалану кезінде газ жағудың есептік нормативтік көлемінен - Qсын.пайдалану аспайды.

4. Газдың технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын жағу нормативтерін есептеу немесе газдың жағу көлемін анықтау

11. Газдың жағу көлемінің есептеу нормативтерін анықтау үшін технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын жағу оның санының бағасы қажеттілігі технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын жағуды қамтамасыз ету магистралдық газ құбыры учаскісінде, алаң арасындағы қосатын газ құбыры және қондырғы, газды дайындау кешендік қондырғы, орталық мұнай дайындау пункті, өндіріс ішіндегі және өндіріс аралық газ жинағыш қондырғысы, топтық қондырғы, тұтынушыларға дейінгі газ тасымалдау және дайындау, технологиялық жүйе объектілердегі жинағыш жүйесі бар.

12. Газды технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын жағу көлемі әрбір кен орны үшін жеке болып табылады және газ құбырының әр түрлі бағыттағы (диаметрі, ұзындығы) нақты технологиялық және геометриялық параметріне, паспорттық, техникалық сипаттамалары негізінде жабдықтың және қондырғының технологиялық жұмыс режиміне, жер қойнауын пайдаланушылар газ шығынын есептеу аспабымен анықталатын технологиялық жабдықты пайдалану кезінде өндіру, тасымалдау, дайындау, өңдеу және газды жағу технологиялық үдерісінің барлық кезеңінде қолданатын жабдыққа байланысты.

13. Технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын есепті орындау үшін, жер қойнауын пайдаланушыларда аспап жоқ болған жағдайда, жер қойнауын пайдаланушылар технологиялық өндіру үдерісінің барлық кезеңінде қолданатын немесе технологиялық жабдықты жүзеге асыруда газды жағу және өңдеу, тасымалдау, дайындау жабдықтың паспорттық, техникалық сипаттамалары негізінде нақты параметрі, ұстау көзі, дайын тауарды тасымалдау, дайындау, жинау жүйесіне талдау жүргізу қажет.

14. Газдың технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын жағу нормативтері есептеу Q н.е.ж. кезінде, іске қосуды жүргізген кезде газды технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын жағу, жөндеу жұмысы және жабдыққа технологиялық қызмет көрсету мынадай формула бойынша есептеледі:

Qн.е.ж.= V г.к × К,

мұндағы:

Q н.е.ж. - газ жағудың нормативтік есептеу саны, жеке газ құбыры учаскесі және технологиялық жабдық үшін паспорттық деректерімен және техникалық сипаттамалары негізінде қабылданатын жабдық және газ жағу көлемін бөлек анықтау кезінде есептеледі (V6, V7, V8, V9, м3) технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын жағудың әрбір түрі үшін жеке анықталады.

V г.к - газ құбыры учаскесіндегі технологиялық жабдықтың жеке ыдыстарының геометриялық көлемі, м3;

К - газ құбыры учаскесінде Р - қысымнан газ көлеміне тәуелділігін ескеретін жалпылама коэффициент, Тор - орташа газ температурасы, Z - газ қысымының коэффициенті және өту түрі (бұл көрсеткіштер химия-физикалық газ құрамын жүзеге асыру мұнай-газ кен орындарын өңдеу бойынша анықтама әдебиетінен алынған) және мынадай формула бойынша есептеледі:

К = Р/Тор × Z

15. Тұтас алғанда кен орны объектісінде технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын газ жағу нормативтерін есептеудің жиынтық саны мынадай формула бойынша есептеледі:

Q т.н.с. =   Qн.е.ж.

мұндағы:

Q т.н.с. - технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын газ жағудың нормативтік саны, м3;

n - жабдық саны.

16. Жалпы технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын жағу көлемі - Vv есептік нормативтік технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын жағудың жалпы мөлшерінен - Q т.н.с. аспау керек.

5. Ұңғымалар объектілерін сынау кезінде жағу көлемдерін есептеу

17. Ұңғыманың әрбір объектісін сынау кезінде газ жағу көлемдері (VIII) жер қойнауын пайдаланушы бекіткен ұңғыманы сынау жоспарына сәйкес анықталады.

18. Ұңғымалардың объектілерін сынау кезіндегі жану көлемдері мынадай формула бойынша анықталады:

VIII = Д × ГФ × К,

мұндағы:

VIII - ұңғымаларды сынау кезіндегі жағу көлемі, м3;

Д - ұңғымалардың орташа күтілетін дебиті (ұңғыманың дебиті - бір тәулік ішінде өндірілген мұнай көлемі, т/тәул.);

Гф - газ факторы, м3/т (алынған газ көлемінің өндірілген мұнай мөлшеріне қатынасы, м3/м3,м3/т.);

К - сынау күндерінің саны.

6. Кен орынын сынамалық пайдалану кезеңіндегі жағу көлемдерін есептеу

19. Мұнай-газ кен орындарын өңдеу жөніндегі орталық комиссия мақұлдаған жобалық деректер негізінде анықталған сынамалық пайдалану кезеңінде газды жағу көлемі (VIV) әрбір қолданылатын ұңғыма бойынша жағылатын газ көлемдерінің сомасын ескере отырып, мынадай формула бойынша есептеледі:

VІV=VІ+V2+V3+ ...Vn

мұндағы:

VІV - сынамалық пайдалану кезінде газ жағудың жалпы көлемі, м3;

VI,2,3...n - сынамалық пайдаланудағы ұңғымалар, м3.

20. Әрбір ұңғыма бойынша жағу көлемі мына формула бойынша есептеледі:

V1, 2, 3...n = Д × Гф × Т,

мұндағы:

V1,2,3...n - бір ұңғыманың сынамалық пайдалану кезінде газды жағу көлемі, м3;

Д - ұңғымалардың орташа күтілетін дебиті, т/күн. (ұңғыма дебиті - бір тәулікте өндірілген мұнай көлемі, т/тәул.);

Гф — газ факторы, м3/т (алынған газ көлемінің өндірілген мұнай мөлшеріне қатынасы, м3/м3,м3/т.);

Т — сынамалық пайдалану кезеңі (күн саны).

7. Технологиялық жабдықтардың жұмыс кезіндегі технологиялық шалыстар, сәтсіздіктер мен ауытқулар кезіндегі көлемдерді есептеу*

21. Технологиялық жабдықтардың жұмыс кезіндегі технологиялық шалыстар, сәтсіздіктер мен ауытқулар кезінде жағылатын газдың көлемі (V9) мына формула бойынша есептеледі:

V9 = VI × (Х1 + Х2),

мұндағы:

V9 - технологиялық жабдықтардың жұмыс кезіндегі технологиялық шалыстар, сәтсіздіктер мен ауытқулар кезінде жағылатын газдың көлемі, м3;

VI – осы Әдістеменің 6-бабына сәйкес есептелген, өндірілген газдың көлемі , м3;

X1 = 1 × 10-4 – технологиялық жабдықтардың пайдалану қадамында технологиялық шалыстар коэффициенті;

X2 = 1 × 10-2 - іске қосу-баптау жұмыстарындағы технологиялық шалыстар коэффициенті**.

*Ескертпе:

- Жаңадан пайдалануға берілетін объектілерді қоспағанда, технологиялық шалыстар бойынша статистикалық деректер болған жағдайда;

- Технологиялық жабдықтардың шалыс жұмыс кезіндегі нәтижесінде әрбір жанып тұрған алаудың газды үздіксіз жағуына рұқсат етіледі, мыналар үшін:

- жер үстіндегі өндіру объектілері үшін үздіксіз 24 сағаттан аспауы;

- теңізде өндіру объектілері үшін үздіксіз 48 сағаттан аспауы.

**Ескертпе:

X2 - Газ өндеу комплексінің іске қосу-баптау жұмыстары қадамында ғана қолданылады,

8. Газды технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын жағу кезіндегі көлемдерді есептеу

22. Технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын газ жағу көлемі (Vv) мынадай формула бойынша анықталады:

Vv = V6 + V7 + V8 + V9,

мұндағы:

Vv - технологиялық тұрғыдан болмай қоймайтын газ жағу м3;

V6 - технологиялық жабдықты іске қосу-реттеу кезінде жағылатын газ көлемі (жабдықтың

паспорттық, техникалық сипаттамаларымен және іске қосу-реттеу жұмыс жоспарымен анықталады), м3;

V7 - технологиялық жабдықты пайдалану кезінде жағылатын газ көлемі (пайдалану режимі бойынша техникалық регламенттермен, жабдықтың паспорттық сипаттамасымен анықталады), м3;

V8 - технологиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары кезінде

жағылатын газ көлемі (жабдықты пайдалану кезіндегі техникалық регламенттермен және ағымдағы, толық жөндеу кестесімен анықталады), м3;

V9 – технологиялық шалыстар кезінде жағылатын газдың көлемі, м3.